|  | Общество с ограниченной ответственностью "ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ", ИНН 5410166344, КПП 541001001, 633120, Новосибирская область, м.р-н Мошковский, с.п. Сокурский сельсовет, п.Емельяновский, ул Школьная, д. 24А |
| --- | --- |

от 14. 08. 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по монтажу металлоконструкция производственного здания ВТГ ВТМ СИС

Новосибирская область, п.Емельяновский.

| Наименование объекта |  | «Комплекс по производству ВТГ ВТМ СИС» |
| --- | --- | --- |
| Местоположение объекта |  | Новосибирская область, Мошковский района, п.Емельяновский уч. Емельяяновская,6» |
| Заказчик |  | ООО «Емельяновский» |
| Основание |  | Настоящее техническое задание и исходные данные, предоставленные Заказчиком. |
| - Описание объекта |  |  |
|  | Задача Подрядчика. | Выполнить работы по монтажу металлоконструкций (в комплексе, с учетом всех узлов, сборных элементов и примыканий). Обеспечить сохранность защитного слоя конструкций от коррозии, огнезащитное покрытие и окраску согласно РД. Монтаж выполнить в соответствии подготовленного КМД. Подготовить ППР и согласовать с разработчиками рабочей документации раздела АР, КМ в соответствии с настоящим техническим заданием, проектной документацией, а также в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими в РФ. Обеспечение всеми механизмами и техникой учесть в СМР. (отдельно не компенсируются). |
|  | Вид работ/ строительства. | Новое строительство |
|  | Срок производства работ. | -Монтаж металлоконструкций фахверков стен и рам окон: Начало – 09.09.2026г. Окончание – 09.10.2026г. |
|  | Исходные данные | ИНЖ.004.26_ЕМЛНСК_ТК-АР1 ИНЖ.004.26_ЕМЛНСК_ТК-КМ1 ИНЖ.004.26_ЕМЛНСК_ТК-КР1 ТПС.3.002.26-КМДG5 Монтажная схема |
|  | Технико-экономические показатели объекта. | «Комплекс производства ВТГ ВТМ СИС по адресу: Новосибирская область, Мошковский района, п.Емельяновский уч. Емельяяновская,6» Количество надземных этажей 1эт.; количество подземных этажей – нет. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 210,15 в Балтийской системе высот. |
|  | Условия производства работ. | Нестесненные. |
|  | Описание возводимых объектов. | Фахверки стен, конструкции этажа и кровли |
|  | Состав и описание выполняемых работ согласно Договора. | Выход на монтаж с авансированием до 20%, расчет по факту выполненных работ. Учитывать при планировании работ и затрат сроки проведения работ и этапы производства работ, взаимодействия со смежными организациями. Монтаж металлоконструкций: 1 Строительные работы: - Изготовление металлоконструкций в заводских условиях выполнено; - Доставка металлоконструкций выполнена, - Монтаж металлоконструкций (в соответствии с ППР); - Монтаж металлоконструкций (предусмотреть в комплексе с подъемными механизмами, соединительными элементами и т.д.); - Защита конструкций от коррозии согласно РД; 2 Проектные работы выполнены: Проектная документация. Рабочая документация КМД. |
| - 1.8 | Требования к выполнению работ. Основные требования к применяемым материалам. | - Возможность проведения работ – ежедневно; - Рабочая сила – граждане РФ или иностранцы, имеющие разрешение на работу; - Подрядчик принимает на себя обязательство: обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями; 4. Подрядчик обеспечивает своих рабочих единообразной спецодеждой; 5. Подрядчик самостоятельно решает вопрос вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ и обязуется постоянно содержать в чистоте рабочие места. Обязательно предоставить договоры между перевозчиком и полигонами принимающими отходы; 6. Производство работ выполнять в соответствии с: - разработанными для данного объекта ПОС, ППР (выполнение работ без ППР не допускается); - ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». - Действующих правил техники безопасности по каждому виду работ и инструкциями по эксплуатации применяемых механизмов. |
| - 1.9. | Требования к оформлению документов. | Выполнить расчет ТКП в КЦ в течении 7-ми рабочих дней со дня уведомления. Собственными силами инициировать процесс согласования ТКП в соответствии с внутренним регламентам Заказчика. Передать Заказчику в течение 10 календарных дней после окончания работ (этапов работ) полный комплект исполнительной документации в 2х экземплярах так же загруженной в систему электронного документооборота в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Предоставить приказы на ответственных представителей фирмы подрядчика. Предоставить Акт-допуск на строительную площадку. Предоставить Акт передачи строительной площадки. Вести журналы входного контроля и производства работ. Вести специальные журналы производства работ. |
| - 1.10 | Условия окончания работ. | Выполнение полного комплекса работ |

| Утверждаю; Генеральный директор ООО Емельяновский |  |
| --- | --- |
| ___________________ |  |